仿生鱼项目 – 硬件电压汇总与电源方案设计

部分内容由豆包生成

项目： bionic-fish | 阶段： A（可靠线控原型） | 版本： v1.3 | 日期： 2026-06-22

修订记录：

v1.1 初始版本

v1.2 修正 MAX485 电压描述、补充 OLED 供电、细化小舵机电压范围

v1.3 修正 STM32 供电描述、细化 ESP32 供电、补充走线建议、增加 DCDC 参考型号、说明峰值与平均电流关系

用途： 统一整理所有元器件的供电电压，指导 PCB 电源电路设计，避免因电压错误导致器件损坏。

# 一、清单电压纠正

| 物料 | 清单标注 | 实际额定电压 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3218 防水舵机 | 12V（错误） | 4.8V ~ 6.8V（典型 6V） | 接 12V 会立即烧毁 |
| 汉普斯 17HS4401S-FS | 12V（正确） | 12V | 尾鳍电机，需升压供电 |
| Hkwuxian 20/25kg 小舵机 | 未标电压 | 6V ~ 7.4V（典型 6V） | 不可直连 2S 满电（8.4V），必须经 6V 降压轨供电 |
| MAX485 模块 | 未明确 | 3.3V 或 5V 版本 | 需确认采购版本，建议使用 3.3V 版本（如 MAX3485），否则需加电平转换 |
| 0.96 寸 OLED 屏幕 | 未提及 | 3.3V（典型） | 少数模块支持 5V，建议归入 3.3V 轨 |

# 二、全部硬件工作电压一览

| 元件 | 所需电压 | 电流需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F103 核心板 | 3.3V | < 200mA | 需外部提供 3.3V（核心板上一般无 LDO，不可直连 5V） |
| ESP32-S3 开发板 | 5V（USB）或 3.3V（Vin） | ~ 500mA | 供电方式取决于具体开发板型号，需确认 |
| PCA9685 VCC (逻辑) | 3.3V 或 5V | < 10mA | 不可与 V+ 混用，务必拔掉跳线帽 |
| PCA9685 V+ (舵机) | 6V | 总和可达 10A | 独立大电流轨，平均运行时电流约为峰值 30%~50% |
| DS3218 防水舵机 | 6V | 堵转 2.5A/个 | 背鳍、腹鳍共 3 个 |
| 小舵机 (20/25kg) | 6V（范围 6~7.4V） | 堵转 ~2A | 非防水需密封处理，必须经 6V 降压供电 |
| 尾鳍电机 | 12V | 堵转 ~1.5A | L9110S 驱动 |
| L9110S 电机驱动 | 电机 12V / 逻辑 5V | 逻辑 < 10mA | 双电源供电 |
| JY61P IMU | 3.3V 或 5V | < 25mA | 串口通信 |
| MS5837 水深传感器 | 3.3V | < 1mA | I2C 通信 |
| MAX485 模块 | 3.3V 版本推荐 | < 1mA | 若为 5V 版本，需接 5V 并加电平转换（BSS138 电路） |
| 0.96 寸 OLED | 3.3V | < 20mA | I2C 通信，接 3.3V 轨 |
| CH341N | 5V | < 20mA | USB 转串口 |
| WS2812 LED | 5V | 每灯 60mA | 状态指示灯 |

峰值与平均电流说明： 上表中舵机/电机电流为堵转（最大）值，实际游动时平均电流约为峰值的 30%~50%。但电源设计仍需按峰值选择器件和走线宽度，以保证极端工况下不损坏。

# 三、电源树设计（推荐拓扑）

## 电池配置

采用 2 节 18650 串联（7.4V），XT60 接口，加 5A 自恢复保险丝。

## 电源树结构

text 电源树拓扑图 2S 锂电池 7.4V (XT60 + 5A保险丝) │ ┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐ │ │ │ ┌────▼────┐ ┌──────▼──────┐ ┌─────▼──────┐ │ 大电流 │ │ LM2596 │ │ XL6019 │ │ DCDC │ │ 7.4V→5V │ │ 7.4V→12V │ │7.4V→6V │ │ 输出 2A │ │ 输出 ≥2A │ │输出 ≥6A │ └──────┬──────┘ └─────┬──────┘ │(参考型 │ │ │ │号XL4016 │ ┌──────▼──────┐ ┌─────▼──────┐ │E1或MP15 │ │ ESP32-S3 │ │ 尾鳍电机 │ │84并联) │ │ WS2812 LED │ │ 12V │ └────┬────┘ │ 5V 总线 │ └────────────┘ │ └──────┬──────┘ ┌────▼────┐ │ │PCA9685 │ ┌──────▼──────┐ │V+ (6V) │ │ AMS1117-3.3 │ │所有舵机 │ │ 5V→3.3V │ └─────────┘ └──────┬──────┘ │ ┌──────▼──────────────────────┐ │ STM32F103 (3.3V) │ │ JY61P IMU (3.3V) │ │ MS5837 水深 (3.3V) │ │ PCA9685 VCC (3.3V) │ │ 0.96寸 OLED (3.3V) │ │ MAX485 (3.3V版) (3.3V) │ └─────────────────────────────┘

## 特别注意

PCA9685 逻辑与动力隔离： VCC 接 3.3V 逻辑轨，V+ 接 6V 动力轨，务必拔掉模块上 VCC-V+ 短接跳线帽。

MAX485 版本差异： 若为 5V 版本，应接至 5V 总线，并对数据线进行电平转换（使用 BSS138 电路或 STM32 5V 容忍引脚）。

OLED 供电： 采用 I2C 接口，默认接 3.3V。在 PCB 上预留 0Ω 电阻位置，若 OLED 为 5V 版本可改为接 5V（需确认 I2C 逻辑电平兼容性）。

小舵机不可直连电池： 2S 锂电满电 8.4V，超过小舵机 7.4V 上限，必须经 6V 降压轨供电。

# 四、各模块电压需求汇总

| 模块 | 电压 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 尾鳍电机 | 12V | XL6019 升压 (7.4V→12V) |
| 全部舵机 (DS3218 + 小舵机) | 6V | 大电流 DCDC 降压 (7.4V→6V) |
| ESP32、WS2812、L9110S 逻辑、CH341N | 5V | LM2596 降压 (7.4V→5V) |
| STM32、IMU、水深传感器、PCA9685 逻辑、OLED、MAX485(3.3V) | 3.3V | AMS1117-3.3 (5V→3.3V) |

# 五、PCB 设计关键要点

| 序号 | 设计项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源分区 | 6V 舵机电源和 12V 电机电源走粗线（≥ 40 mil）；5V 和 3.3V 信号轨走 15~20 mil |
| 2 | 地平面 | 动力地与信号地分开走线，在电池输入端单点共地 |
| 3 | 去耦电容 | 每个电源轨输入端加 100µF 电解 + 0.1µF 贴片 组合；每个芯片 VCC 脚就近放 0.1µF |
| 4 | 保护电路 | 电池入口：5A 自恢复保险丝 + SS34 肖特基二极管（防反接）；舵机/电机输出端：并联 TVS 管吸收反峰电压 |
| 5 | MAX485 接口 | 采购 3.3V 版本直接接 3.3V；若为 5V 版本，预留 BSS138 电平转换电路和 5V/3.3V 跳线 |
| 6 | OLED 接口 | I2C 接口接 3.3V；PCB 上预留 0Ω 电阻位置，兼容 5V 版本 |
| 7 | 测试点 | 12V、6V、5V、3.3V 各电源轨输出端预留测试焊盘，方便万用表测量 |
| 8 | 信号线远离动力线 | I2C（PB6/PB7）、UART 等敏感信号线远离 6V/12V 动力走线区域 |

# 六、需额外采购的电源物料

| 物料 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大电流 DCDC 降压模块 | 输入 7-28V，输出 6V ≥6A（参考型号：XL4016E1 或 MP1584 并联） | 1 | 舵机动力电源 |
| XL6019 升压模块 | 输入 3.8-32V，输出 12V ≥2A | 1 | 尾鳍电机电源 |
| 电解电容 | 1000µF/16V | 4 | 各电源轨滤波 |
| 电解电容 | 470µF/10V | 2 | 舵机 6V 辅助滤波 |
| 自恢复保险丝 | 5A/30V | 2 | 电池入口 + 舵机电源 |
| 肖特基二极管 | SS34 (3A 40V) | 2 | 防反接 |
| TVS 管 | SMAJ6.0A | 2 | 舵机 6V 输出保护 |
| TVS 管 | SMAJ12A | 2 | 电机 12V 输出保护 |

文档声明： 本文档基于仿生鱼项目阶段 A 采购清单整理，电压参数参考厂家数据手册与通用器件规格。PCB 打样前请再次核对到手模块的具体型号额定参数。后续画板时严格按此电压方案设计，避免因电压不匹配导致器件损坏。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）