STM32F103C8T6 + PCA9685 硬件接线与系统配置总结文档

## 一、项目概述

本文档为仿生鱼三舵机控制系统硬件接线最终规范，基于 STM32F103C8T6 主控、硬件I2C1通信、PCA9685多路PWM驱动模块、DS3218防水舵机构建。包含完整引脚接线、I2C上拉电阻配置、电源隔离方案、舵机通道分配及全套安全禁忌说明，为最终调试、结题报告、实物制作的标准参考文档。

## 二、硬件物料清单

STM32F103C8T6 最小系统板 ×1

PCA9685 16路PWM舵机驱动板 ×1

DS3218 6V防水数字舵机 ×3（背鳍、左腹鳍、右腹鳍）

4.7kΩ 1/4W 上拉电阻 ×2（I2C总线专用）

6V/2A 外置直流电源（舵机动力电源）

CH340/CP2102 USB转TTL模块（串口调试）

杜邦线若干

## 三、STM32CubeMX 固定配置（软件底层对应硬件）

系统时钟：外部8MHz晶振，PLL倍频至72MHz

I2C1：硬件I2C、100kHz标准模式、引脚 PB6(SCL) / PB7(SDA)

USART1：波特率115200、TX=PA9、RX=PA10

代码规范：全部用户逻辑写在 USER 代码区，不被CubeMX重写覆盖

## 四、PCA9685 控制端6针完整接线（含I2C上拉电阻）

PCA9685控制排针从左至右顺序：GND、OE、SCL、SDA、VCC、V+

| PCA9685引脚 | 连接对象 | 功能说明 | 是否必接 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | STM32 GND、6V电源负极 | 全局共地，所有系统电平基准 | ✅ 必接 |
| OE | 直接接GND | 低电平使能PWM输出，接地永久开启 | ✅ 必接 |
| SCL | STM32 PB6 + 4.7kΩ上拉至3.3V | I2C时钟信号线 | ✅ 必接 |
| SDA | STM32 PB7 + 4.7kΩ上拉至3.3V | I2C数据信号线 | ✅ 必接 |
| VCC | STM32 3.3V | PCA9685芯片逻辑供电（禁止5V） | ✅ 必接 |
| V+ | 外置6V电源正极 | 舵机动力大电流供电，不接STM32 | ✅ 必接 |

### I2C上拉电阻标准接法（硬性要求）

I2C为开漏输出，必须外部上拉才能稳定通信：

电阻1：4.7kΩ 一端接 SCL、一端接 3.3V

电阻2：4.7kΩ 一端接 SDA、一端接 3.3V

作用：解决总线高电平缺失、多设备挂载抖动、通信丢包、舵机乱跳问题

## 五、舵机通道分配与接线

舵机标准线序（从左至右）：黑/棕=GND、红=V+电源、橙/黄=PWM信号

| PCA9685通道 | 仿生鱼机构 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CH0 | 背鳍舵机 | 鱼体左右转向控制 |
| CH1 | 左腹鳍舵机 | 左侧游动、姿态平衡 |
| CH2 | 右腹鳍舵机 | 右侧游动、差动转向 |

## 六、串口调试接线（可选）

| STM32引脚 | USB-TTL模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PA9 (TX) | RX | 交叉发送 |
| PA10 (RX) | TX | 交叉接收 |
| GND | GND | 必须共地 |

## 七、核心供电规则（重中之重）

逻辑电：3.3V —— 仅供给 STM32、PCA9685 主控芯片

动力电：6V —— 仅供给三个DS3218舵机

严禁 VCC(3.3V) 与 V+(6V) 接反，接反直接烧毁芯片

三路必须共地：STM32GND、PCA9685GND、6V电源负极必须连通

禁止用STM32开发板5V/3.3V给舵机供电，电流不足会卡死、抖动、烧板

## 八、全套安全与调试注意事项

### 1. 电源安全

上电顺序：先逻辑电 → 后动力电

断电顺序：先动力电 → 后逻辑电

DS3218最大耐压7.2V，严禁超压供电

### 2. I2C通信安全

必须外接4.7kΩ上拉电阻，不可完全依赖芯片内部上拉

接线尽量短，减少干扰

后续新增传感器共用一组SCL/SDA，保证设备地址不冲突

### 3. 舵机机械安全

禁止手动硬掰舵机齿轮，易崩齿

代码已做0~180°角度限幅，杜绝堵转烧毁

水下使用必须做好出线口防水密封

### 4. 调试流程规范

第一步：空载上电，串口查看PCA9685初始化状态

第二步：确认I2C通信成功后再接舵机

第三步：先小角度测试，再全速摆动测试

## 九、软件配套说明

本硬件接线完全适配当前整套工程：pca9685.c / pca9685.h 驱动 + main.c 联动测试代码，支持：

PCA9685 50Hz标准舵机频率配置

DS3218舵机精准角度换算（0°=102，180°=512）

背鳍往复摆动、左右腹鳍对称差动仿生动作

I2C通信自检 + 串口实时状态打印

|（注：部分内容可能由 AI 生成）